Тема: Модернизация устройств памяти, оптических приводов и блока питания

Цель: научиться производить замену устройств памяти, оптических приводов и блока питания .

Формируемый практический опыт: удаления и добавления аппаратных компонентов (блоков) персональных компьютеров и серверов и замены на совместимые.

Формируемые умения: удалять и добавлять компоненты (блоки) персональных компьютеров и серверов, заменять на совместимые.

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения: Наблюдение и оценка выполнения практических заданий.

Материально-техническое и информационное обеспечение: персональные компьютеры с выходом в Internet.

Время на работу – 6 часов.

Задание

- Ознакомится с теоретической справкой.

- Выполнить практическую часть.

- Составить отчет.

Отчет – текстовый файл с соответствующим именем в Вашей папке с ответами на вопросы и скриншотами (фотографиями) с пояснениями к ним, оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к текстовым документам.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

- Модернизация оперативной памяти

ОЗУ – оперативное запоминающие устройство, состоящее из микросхем памяти, которые используются ПК для хранения данных из запускаемых программ и приложений. Если говорить своими словами, то во время запуска любой программы, процессор считывает данные с более медленного устройства – жесткого диска и помещает в более быстрое устройство – оперативную память. Именно поэтому чем больше вмещается данных в «оперативку», тем быстрее запускаются и работают приложения на вашем ПК.

Частота ОЗУ определяется частотой процессора и системной платы. Материнская плата поддерживает планки памяти строго определенного стандарта, которых на сегодняшний день используется три: DDR; DDR2; DDR3. Более старые стандарты, такие как SIMM, DIMM и CDRAM практически полностью вышли из обихода, да и DDR уже используется только на устаревших компьютерах. Все стандарты памяти между собой несовместимы. DDR2 — это уже более современный тип памяти, работающий на более высокой частоте, чем DDR. Несмотря на «современность» этого стандарта, он также уже практически полностью вытеснен более прогрессивной ОЗУ DDR3.

Объем оперативной памяти не может быть бесконечной и ограничивается физическим местом в ПК, требованиями материнской платы и операционной системой. Теперь следует узнать, какой тип памяти поддерживает ваша «материнка» и на сколько можно увеличить ее объем.

ОС Widows может распознать строго определенное количество RAM. Это не значить, что нельзя поставить больше оперативки. Можно, но распознано будет именно столько, сколько позволит операционная система. 32-разрядная ОС Widows поддерживает 4 ГГБ ОЗУ; 64-разрядная ОС Widows поддерживает работу 128 ГГБ RAM. Посмотреть разрядность установленной на вашем ПК операционной системы можно комбинацией клавиш win+ Pause или зайдя в свойства системы.

Материнская плата, как ранее писалось, поддерживает увеличение ОЗУ только до определенного предела, который можно выяснить в инструкции к системной плате или на сайте разработчика. Для этого нужно:

- Обесточить системный блок.

- Вскрыть корпус.

- Найти номер модели системной платы.

- Ввести модель «материнки» в поисковую строку браузера и посмотреть ее спецификацию на сайте производителя. Также в интернете по запросу можно скачать инструкцию к материнской плате и узнать из нее, какой она поддерживает объем RAM.

Прежде чем закрыть корпус вашего ПК посмотрите, сколько слотов выделено для «оперативки» и сколько занято. Если слотов всего два, и они заняты, то для увеличения емкости RAM придется делать замену планок в сторону увеличения памяти. Если есть свободные слоты, то придется докупить недостающий объем.

Можно узнать, тип RAM, сколько ее установлено и модель материнской платы не вскрывая корпус системного блока, воспользовавшись бесплатной утилитой Spessy. При запуске эта программа сканирует конфигурацию вашего ПК. Открыв вкладку «Оперативная память» можно узнать все о том, сколько и какой ее у вас установлено. Во вкладке «Системная плата» вы найдете все о вашей материнке.

Технология замены (установки) оперативной памяти

Извлечение модуля:

- обесточьте ПК,

- откройте корпус системного блока, отведя в сторону замки, удерживающие планку ОЗУ,

- извлеките плату из слота.

На любом модуле памяти есть своеобразная защита — замок. Замком на модуле RAM называют специальный вырез со стороны контактов. Он должен совпадать с замком на самом слоте. Для каждого стандарта «оперативки», свой замок, поэтому другой модуль установить не получиться. Кроме того, при покупке модулей памяти не забудьте про характеристики, которыми она должна обладать. Наиболее важные: латентность, задержка, предзаряд и время обращения. На модуле памяти это выглядит в виде маркировки, например: 3-4-4-8.

Установка нового модуля

- Сориентируйте новый модуль относительно замка в слоте.

- Аккуратно, с небольшим нажимом вставьте планку ОЗУ до щелчка.

- Соберите корпус

- Включите ПК.

- Проверьте, увидела ли операционная система увеличение объема RAM, нажав комбинацию клавиш win+Pause. Во вкладке Общие в блоке Система вы увидите новые цифры. Можно выполнить проверку добавления оперативной памяти не дожидаясь загрузки операционной системы, войдя в меню BIOS.

- Модернизация жесткого диска

Винчестер относится к той категории «железа», которое требует замены чаще всего. Связано это и с необходимостью расширить объём памяти для хранения данных, и с различными неисправностями и поломками.

При выборе нового диска стоит обращать внимание на конкретные технические особенности:

- Интерфейс (IDE, SATA, SAS и т.д.);

- Ёмкость (непосредственно вместимость устройства);

- Габариты (физические размеры);

- Скорость работы;

- Скорость передачи данных.

- Цена за мегабайт (Чем больше объем, тем цена меньше).

Технология замены (установки) жесткого диска:

- Отключить компьютер от сети и дать остыть в течение некоторого времени;

- Отвинтить крышку системного блока и снять её;

- Найти винчестер внутри;

- Отсоединить кабели питания и шлейфы передачи данных;

- Удалить все мешающие устройства; (Часто размеры видеокарты не позволяют снять жесткий диск, без снятия самой видеокарты)

- Вынуть прежний жёсткий диск;

- Вставить и подсоединить новое устройство аналогичным образом.

Советы при работе

Перед началом работы необходимо дать некоторое время, чтобы компьютер остыл, а винчестер стал комнатной температуры. После отключения нужно дотронуться до блока питания — это позволит снять статическое электричество, которое способно нанести вред внутренним платам.

При отсоединении кабелей и шлейфов могут возникнуть трудности, так как необходимо приложить некоторые усилия, но ничего опасного в этом нет. Главное следите, чтобы рука не соскочила и не ударила по другим платам. Затем следует сразу отвинтить небольшие болтики в боковой части. После этого устройство можно легко вытянуть из гнезда — винчестер выдвигается по своего рода салазкам.

При установке нового девайса важно избежать перекосов. Как только он встанет на своё место, закручиваются болты, и подключается питание и шлейф передачи данных. После этого можно включать компьютер и проверять его работоспособность, на этом сборка компьютера и установка жесткого диска закончена.

Так как внутри системного блока имеется несколько аналогичных кабелей и шлейфов, есть возможность установки нескольких жёстких дисков. Например, один для операционной системы, а другой непосредственно для хранения данных.

- Модернизация оптических приводов

При выборе нового оптического привода стоит обращать внимание на:

- Тип поставки. Все приводы идут с завода либо в retail-, либо в OEM-варианте. В первом случае привод будет лежать в коробке со шлейфом, винтами и, возможно, даже "болванками" CD или DVD. OEM коробки «бонусов» не имеют – максимум антистатический пакет. В то же время, OEM немного дешевле ритейла.

- Способ монтажа. Есть внутренние (internal) и внешние (external) приводы. Первые предназначены для монтажа внутри компьютера в 5,25” отсеке.

- Способ подключения. Internal-приводы подключаются через разъемы двух видов: SATA и IDE. Согласно спецификациям, первый вариант быстрее, однако в случае с оптическими приводами эта разница не так важна, как с винчестерами. Поэтому выбирать тип подключения можно в соответствии с имеющимися в компьютере разъемами и личными предпочтениями.

- Внешние подключаются к компьютеру по USB или через IEEE1394 (гораздо реже). Также внешние приводы почти всегда требуют внешний блок питания.

- Поддерживаемые форматы и типы приводов:

  - CD-ROM. Может только читать CD. Давно устарел.

  - CD-RW читает и записывает только CD. Тоже устарел.

  - DVD-комбо. Пишет CD, читает DVD. Может считаться устаревшим, хотя иногда встречается в продаже.

  - DVD-RW умеет читать и записывать как CD, так и DVD. Сейчас является оптимальным выбором по цене и функциональности.

  - DVD-RW/BD-ROM может читать CD, DVD и BD, но записывает только первые два типа дисков.

- Скорость привода. В спецификациях оптических приводов и на болванках всегда есть надпись вида «16х». Эта цифра обозначает максимальную скорость чтения диска. Для CD «базовая» скорость (1х) составляет 150 кбайт/с для CD, для DVD – 1,38 Мбайт/с и для Blu-Ray – 4,5 Мбайт/с. За максимальной скоростью гнаться не стоит – для CD хватит и 48х, для DVD – 16х, BD – 8х. Более скоростные болванки встречаются в продаже редко.

- Производитель. Рынок относительно стабилен, поэтому не обязательно выбирать супер-бренд по заоблачной цене. В то же время, экономить тоже не стоит.

Технология замены

1. Полностью обесточьте компьютер и снимите все металлические украшения.

2. Отсоедините все кабели от системного блока и поставьте его на удобное для работы место.

3. Крестовой отверткой выкрутите винты на задней панели системного блока, фиксирующие боковые крышки корпуса.

4. Снимите обе боковые крышки корпуса, т.к. оптический привод зафиксирован на кронштейнах каркаса с двух сторон.

5. Ошибиться при подключении проводов довольно сложно, т.к. все они имеют разные штекеры, но если вы все же сомневаетесь, лучше зарисовать схему подключения до того, как вы их отсоедините. При этом рекомендуется наклеить на верхние плоскости штекеров кусочки малярного скотча или стикеры. Этим вы обеспечите правильное подключение шлейфов к новому устройству.

6. Теперь отсоедините все кабели от дисковода и выкрутите фиксирующие его на каркасе системного блока винты. Вы увидите, что привод может свободно перемещаться на кронштейнах. Выдвиньте его из системного блока и вставьте новый.

7. Винтами частично прикрутите его к каркасу для удобства подгонки. Когда вы точно совместите дисковод с передней панелью корпуса компьютера, винты можно будет закрутить до конца. Однако не стоит с этим торопиться: подключать кабели удобнее, когда устройство зафиксировано не жестко.

8. Подключите кабели и шлейфы к новому оптическому приводу в соответствии со схемой. Особое внимание уделите тому, чтобы все стикеры оказались сверху. В противном случае вы можете повредить ножки контактов как на штекерах, так и на самом приводе.

9. Когда все необходимые кабели подключены, совместите оптический привод с передней панелью системного блока и закрутите крепежные винты до конца.

10. Установите и закрепите боковые крышки корпуса.

11. Подключите кабели монитора и других периферических устройств.

12. Включите компьютер.

После загрузки операционной системы она обнаружит новое оборудование, распознает его как устройство чтения компакт-дисков и установит наиболее подходящие для него драйверы. Теперь оптический привод готов к работе. Однако, если в комплекте с устройством был специальный диск, лучше переустановить драйверы с него – с «родным» программным обеспечением будет иметь гораздо больше возможностей и работать существенно эффективнее.

- Модернизация блоков питания

Определение неисправности блока питания

- Убедитесь, что все провода правильно подключены. Проверьте подключен ли кабель питания к системному блоку. Если проблема не в кабеле и, подключенные к компьютеру, монитор с колонками работают исправно, то проблема, скорее всего, в блоке питания.

- Нажмите на кнопку включения. Если при включении компьютера не включается монитор, не загораются индикаторы на системном блоке и нет никаких звуковых сигналов, то причина в блоке питания.

- Если же компьютер включается, то определить неисправность блока питания можно по следующим признакам: необычное долгое включение и выключение компьютера, неожиданные перезагрузки.

4. Звуковые сигналы. Короткие и непрерывные звуковые сигналы при включении компьютера также указывают на неисправность блока питания.

5. Ошибки при включении. Если компьютер зависает при включении или появляется сообщение о сбое запуска или об ошибках, связанных с памятью, повреждением файловой системы или проблем с USB, то все это указывает на проблемы с питанием.

6. Проверьте вентилятор блока питания. Если вентилятор не работает, то это приведет к перегреву блока питания и его выходу из строя. Возможно также задымление

Замена блока питания

1. Отключите все провода (включая кабель питания) от компьютера: клавиатуру, мышь, сетевой кабель и динамики.

2. Найдите блок питания. Обычно он крепится в верхней части системного блока.

3. Снимите кожух системного блока. Отвинтите шурупы крепления блока питания. Не потеряйте шурупы.

4. Аккуратно выньте блок питания. Не тяните слишком сильно. Это простой процесс, однако, в системных блоках маленьких размеров, возможно, придется вынуть некоторые компоненты, мешающие извлечению блока питания.

Установка блока питания

1. Приобретите блок питания аналогичного типа. Главное, чтоб новый блок питания был такой же ширины. Длина блока питания нe критична, даже если он будет длиннее старого, он все равно поместится в системный блок.

2. Распакуйте блок питания и убедитесь, что он подходит по размерам. Установите его на место старого блока питания и закрепите шурупами.

3. Соедините провода в том же порядке. Подключение разъемов питания к материнской плате может потребовать небольших усилий. Однако конструкция этих разъемов предотвращает неправильное подключение. Если не получается подключить разъем, попробуйте просто его развернуть.

4. Убедитесь, что никакой кабель не касается вентилятора процессора и не задевает его лопастей. Закрепите все неиспользуемые провода внутри системного блока.

5. Закройте системный блок и закрепите крышку.

6. Подключите провода от мышки, клавиатуры, монитора, а также питание и сетевой кабель. Включите компьютер и наслаждайтесь работой нового блока питания.

Советы

- Не экономьте на блоке питания. Приобретите хороший, однако не кидайтесь за большей мощностью. В среднем, домашнему компьютеру вполне достаточно 300-ватного блока питания. Не приобретайте также очень дешевый блок питания. Некачественный блок питания может вывести из строя материнскую плату.

- Экономия на блоке питания приводит к частой его замене. Лучше купить один раз качественный, чем несколько раз менять дешевый.

- Если вы подозреваете, что ваш блок питания скоро выйдет из строя, замените его. Признаком скорого выхода из строя может стать гул, исходящий от блока питания. Своевременный ремонт и замена блока питания может спасти весь компьютер.

- Цена дорогого блока питания - это не только плата за марку, но и за качественный теплоотвод и использование конденсаторов большей емкости.

- Проверьте работоспособность нового блока питания при покупке.

Предупреждения

- Некоторые фирменные системные блоки (HP, Dell) имеют уникальный разъемы питания, несовместимые со стандартными. Проверьте подходят ли разъемы до покупки нового блока питания.

- Если не получается снять питание с CD/DVD, слегка пошевелите разъем, но не выдергивайте с силой.

- В некоторых случаях, неисправный блок питания позволяет включать компьютер, вызывая лишь иногда зависания компьютера или неожиданную перезагрузку. В таком случае следует исключить другие причины, прежде чем менять блок питания.

- Чтобы свести к минимуму возможность повреждения компонентов компьютера из-за электростатического разряда, надевайте антистатический браслет при работе с системным блоком.

- Некоторые блоки питания снабжаются 20+4 разъемом питания. Это позволяет работать с материнскими платами как и с 20-штырьковым, так и с 24-штырьковым разъемами. Разъем с 4 дополнительными контактами при необходимости легко отстёгивается от основной колодки. Поэтому при подсоединении питания к материнской плате проверьте разъем на плате и на разъеме блока питания. В случае необходимости отсоедините дополнительный 4-штырьковый разъем.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Разобрать указанный преподавателем ПК (фото поместить в файл отчета).

- В файле отчета указать характеристики ОЗУ, винчестера, оптических приводов и блока питания, установленных на ПК (используйте программы тестирования оборудования).

- Произвести демонтаж плат оперативной памяти (фото поместить в файл отчета).

- Очистить платы от пыли (фото поместить в файл отчета).

- Произвести демонтаж винчестера (фото поместить в файл отчета).

- Произвести демонтаж оптического привода (фото поместить в файл отчета).

- Произвести демонтаж блока питания (фото поместить в файл отчета).

- Очистить блок питания и его вентилятор от пыли (фото поместить в файл отчета).

- Установить платы оперативной памяти (фото поместить в файл отчета).

- Установить винчестер (фото поместить в файл отчета).

- Установить оптический привод (фото поместить в файл отчета).

- Установить блок питания (фото поместить в файл отчета).

- Собрать системный блок (фото поместить в файл отчета).

- Произвести тестирование ПК.